Hálózati dokumentáció

Niganyok csapata

Készítette:

Gyurós Ádám

Henye Attila

Laczkó Dávid

Készült:

2024. 05. 11.

Tartalom

1. A hálózat leírása	1

Logikai topológia	1

1. épület	2

2. épület	3

Megbízás	3

Fizikai topológia	4

1. épület 1. emelet	4

1. épület 2. emelet	5

2. épület	5

Rack szekrény 1. épület 1. emelet (fő)	6

Rack szekrény 1. épület 2. emelet	7

Rack szekrény 2. épület	8

2. Port és IP cím táblázat	9

3. Biztonsági megoldások	11

4. Running-config switcheknél és routereknél	13

A épület router	13

A épület 1. emelet switch	14

A épület 2. emelet switch	17

B épület router	20

B épület switch	21

5. Szerverek	24

SERVER1-DHCP, WEB, AAA	24

SERVER2-TFTP, DNS	27

6. Tesztek	29

1. teszt PC17 pingelése PC7-ről (192.168.3.10)	29

2. tesztPC12 pingelése PC2-ről (192.168.3.5)	29

3. teszt A-SW1 elérése PC13-ról (192.168.1.5)	29

7. Project menete	30

Csapat felépítése	30

Munkamegosztás	30

8. Gazdasági táblázat	31

9. Eszközök	32

Gép	32

Monitor	34

Switch	35

Router	36

Wifis Router	37

Szerver	38

Patch-Panel	39

1. A hálózat leírása

Logikai topológia

1. épület

2. épület

Megbízás

A megbízás szerinti hálózat tervezését és kiépítését kell megvalósítanunk a következő követelmények szerint. A tervezetben legalább három hálózatot kell létrehozni, amelyek mindegyike két különböző Cisco forgalomirányítóhoz kapcsolódik. Minden hálózathoz legalább két kapcsolóra van szükség, és létre kell hozni egy vezeték nélküli hálózatot is a vendégek számára. Az internet felé lévő kapcsolatot egy „felhővel” kell jelezni, és legalább 3 VLAN-t kell létrehozni. Ezenkívül legalább két szerverre van szükség. Egy belső hálózaton lévő szerverre, ahol a fájl szerver állományai (pl. konfigurációs állományok) tárolva lesznek, és egy másik szerverre, ami a WEB szerver lesz, és kívülről is el kell érni. Az internet segítségével megfelelő eszközöket kell kiválasztani (ár, típus, képességek alapján). A hálózat teljes konfigurációját IPv4 vagy IPv6 címzéssel kell végezni. A hálózatbiztonság érdekében SSH-t, jelszótitkosítást kell alkalmazni, és meg kell védeni a konzol hozzáférést is. Emellett a Wifi-s hálózat biztonságára is ügyelni kell. Az elkészült hálózatot teljes körűen teszteljük és dokumentáljuk, hogy biztosítsuk a megfelelő működést és biztonságot.

Fizikai topológia

1. épület 1. emelet

1. épület 2. emelet

2. épület

Rack szekrény 1. épület 1. emelet (fő)

Rack szekrény 1. épület 2. emelet

Rack szekrény 2. épület

2. Port és IP cím táblázat

| Épület | Eszköz | Port | Hova csatlakozik | IP-cím |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A épület | A-R | SE0/0/0 | B-R | 172.16.1.1/30 |
|  |  | SE0/0/1 | INTERNET | - |
|  |  | FA0/0 | A-SW1 | 192.168.1.1/24 |
|  |  | FA0/1 | A-SW2 | 192.168.2.1/24 |
|  |  | Eth0/1/0 | A-WR | 192.168.15.1/24 |
|  | A-SW1 | FA0/1 | A-R | - |
|  |  | FA0/2-FA0/21 | PC6-PC30 | - |
|  |  | FA0/24 | SERVER1 | - |
|  |  | VLAN1 | - | 192.168.1.2/24 |
|  | A-SW2 | FA0/1 | A-R | - |
|  |  | FA0/2-0/24 | PC0-PC5 & PC31-PC42 | - |
|  |  | FA0/24 | SERVER2 | 192.168.2.3/24 |
|  |  | VLAN1 | - | 192.168.2.2/24 |
|  | A-WR | G0/1 | A-R | 192.168.15.2/24 |
|  | SERVER1 | Fa0 | A-SW1 | 192.168.1.3/24 |
|  | SERVER2 | Fa0 | A-SW2 | 192.168.2.3/24 |
|  | PC0-PC5 & PC31-PC42 | FA0 | A-SW2 | DHCP |
|  | PC6-PC30 | FA0 | A-SW1 | DHCP |
| B épület | B-R | SE0/0/1 | A-R | 172.16.1.2/30 |
|  |  | SE0/0/0 | INTERNET | - |
|  |  | FA0/0 | B-SW | 192.168.3.1/24 |
|  |  | FA0/1 | B-WR | 192.168.16.1/24 |
|  | B-SW | FA0/1 | B-R | - |
|  |  | FA0/2-FA0/8 | PC12-PC17 | - |
|  |  | VLAN1 | - | 192.168.3.2/24 |
|  | B-WR | G0/1 | B-R | 192.168.16.2/24 |
|  | PC12-17 & PC45 | FA0 | B-SW | DHCP |

3. Biztonsági megoldások

|  | Felhasználónév | Jelszó |
| --- | --- | --- |
| Privilegizált EXEC mód | admin | Mil4tech |
| Felhasználói EXEC mód | admin | Mil4tech |
| SSH | admin | Mil4tech |
| Wireless Router |  | Milatech123 |

| AAA |  |
| --- | --- |
|  | Admin |
| Jelszó | Mil4tech |
| Kliens név | Felhasználónév Milatech.aaa |
| Titkosított | Mil4tech |

Csapatunk kiemelt figyelmet fordít a biztonságra, amelyet ügyfeleink értékelnek és elvárnak tőlünk. Ennek jegyében számos biztonsági intézkedést alkalmaztunk hálózatunk megtervezése során.

Először is, a routereinket jelszavakkal védtük mind a Privilegizált EXEC, mind a Felhasználói EXEC módban, és ezeket természetesen titkosítottuk is, hogy maximális védelmet nyújtsunk az illetéktelen hozzáférés ellen. A switcheket port biztonsággal láttuk el, ami hatékonyan védi a rendszert a külső fizikai támadásoktól, kizárva az illetéktelen eszközöket, és azonnal lekapcsolva az érintett portot.

A távoli elérést SSH protokollal valósítottuk meg, mivel ez biztonságosabb és titkosított csatornát biztosít a felhasználók számára. A Telnet protokollt kikapcsoltuk, mivel az nem titkosított, és könnyen lehallgatható lenne.

Továbbá, bevezettünk egy AAA szervert a felhasználók azonosítására, jogosultságkezelésére és naplózására.

Ezek a biztonsági intézkedések mind az ügyfeleink és csapatunk biztonságérzetét szolgálják, és hozzájárulnak a stabil és védett hálózati környezet kialakításához.

Banner motd konfigurálásával megakadályozzuk, hogy illetéktelen helyekre próbáljanak behatolni a felhasználók.

4. Running-config switcheknél és routereknél

A épület router

A épület 1. emelet switch

A épület 2. emelet switch

B épület router

B épület switch

5. Szerverek

SERVER1-DHCP, WEB, AAA

1. ábra/DHCP

2. ábra/HTTP

3. ábra/AAA

SERVER2-TFTP, DNS

4. ábra/TFTP

5. ábra/DNS

6. Tesztek

1. teszt PC17 pingelése PC7-ről (192.168.3.10)

2. tesztPC12 pingelése PC2-ről (192.168.3.5)

3. teszt A-SW1 elérése PC13-ról (192.168.1.5)

7. Project menete

Csapat felépítése

- Team leader: Gyurós Ádám

- Henye Attila

- Laczkó Dávid

Munkamegosztás

- Gyurós Ádám: fizikai topológia

- Laczkó Dávid: logikai topológia

- Henye Attila: dokumentáció, prezentáció, költségvetési kalkuláció

2024 április 29.-én megejtettük a csapat első meetingjét a projekttel kapcsolatban, ahol a megrendelő is jelen volt. Átbeszéltük az elvárásokat, majd a csapattal átbeszéltük miként is fogjuk megvalósítani a megrendelő elvárásait. Elkezdtük az elvégzendő feladatok felírását, kiosztását, amire a Trello internetes felületét választottuk. Miután kiosztottuk a feladatokat átbeszéltük a csapattal az Eisenhower mátrix alapján a sürgetőbb teendőket majd mindenki nekilátott a munkának.

2024. május 8.-án a hálózat fizikai és logikai topológiája elkészült, így elkezdődhetett a tesztelés és az apróbb hibák kijavítása.

2024. május 10.-én a team leader tartott egy utolsó meetinget az alkalmazottakkal, ahol az utolsó simításokat és problémákat kijavítottuk/elvégeztük. Teszteltük a hálózaton belüli gépek kommunikációját és a biztonságot.

8. Gazdasági táblázat

Csapatunk gondosan kidolgozta a költségvetési kalkulációt a megrendelő irányelvei szerint. Fontos volt számunkra, hogy a dokumentum segítséget nyújtson a megrendelőnek, bár érdemes tudni, hogy ez csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a végső költségektől. Az általunk kalkulált összeg kerekítve 12 300 000 forint lett.

9. Eszközök

Gép

HP PC Pro Tower 290G9

Monitor

MSI PRO MP223 Monitor

Switch

Cisco CBS250-24P-4G

Router

Cisco C1113

Wifis Router

Cisco CBW140AC-E

Szerver

Sapphire INCA EP-10 szerver

Patch-Panel

Equip Keystone(24 port, Cat6)